Многоцелевые установки производства ЗАО «АВА Гидросистемы»

г. Санкт-Петербург

А.А.Яцкевич 1, Р.Н. Суханова2

1.Генеральный директор  ЗАО «АВА Гидросистемы»,  к.т.н., доцент. 195009, г.Санкт-Петербург,

Кондратьевский пр.2, т/ф +7(812) 449 03 35, 449 03 36, 449 21 82,e-mail: ava1@hydrosystem.ru,

http://www.hydrosystem.ru,

2  Директор  ООО «АВА Гидроком»  представительство ЗАО «АВА Гидросистемы» в центральном

регионе РФ, г. Калуга, ул  Московская, 247,т/ф +7 (4842) 54 77 80, мобил. +7 910 706 69 21

E-mail; rsuhanova@rambler.ru

Аннотация

Компания ЗАО «АВА Гидросистемы» функционирует на рынке с 1992 г. Одно из направлений нашей деятельности – разработка, изготовление и внедрение установок для бестраншейной прокладки труб и кабелей.  В настоящее время предъявляются высокие требования к компактности установок с целью минимизации земляных работ. Предприятие ЗАО «АВА Гидросистемы» продолжает работу по разработке типоразмерного ряда установок АСР , которые позволяют вести работы в условиях плотной застройки и, соответственно, высокой насыщенности инженерными коммуникациями, в нестабильных грунтовых условиях и не имеют ограничений по глубине заложения коммуникаций. Опыт внедрения бестраншейных технологий показывает наличие схожих проблем, часто возникающих при проходке трубопроводных трасс как методом ГНБ, так и способом силового протягивания (продавливания) труб. В первом случае в процессе прокладки нередко требуется на коротком участке трассы многократно увеличить тяговое усилие. Во втором случае при продавливании пилотного става штанг или труб часто невозможно преодолеть твердое препятствие, например, в виде валуна или бетона. Один из путей решения этих проблем - совмещение в одной установке обеих технологий проходки. В данном докладе Вашему вниманию представлены последние разработки ЗАО «АВА Гидросистемы» - многоцелевые установки для бестраншейной прокладки, замены труб.

Ключевые слова

«АВА Гидросистемы»; бестраншейные установки; производство; прокладка; разработка; трубопровод.

ВВЕДЕНИЕ

Компания «АВА Гидросистемы» функционирует на рынке с 1992 г., приобретая различные структурные и организационные  формы в процессе своего развития. Сегодня «АВА Гидросистемы» – это группа компаний. Головная организация имеет идентичное название – ЗАО «АВА Гидросистемы». В группу компаний также входят инжиниринговая фирма ООО «АВА Инжиниринг» и дочерняя компания, расположенная в г. Калуге – ООО «АВА Гидроком».

Одно из направлений нашей деятельности – разработка, изготовление и внедрение установок для бестраншейной прокладки труб и кабелей. Восстановление и замена изношенных и прокладка новых сетей бестраншейным способом является весьма актуальной проблемой в России, которую невозможно реализовать без использования современной специальной техники. В разработке и изготовлении такой техники совместно с другими фирмами группы «АВА Гидросистемы» активно участвует ООО «АВА Гидроком».

БЕСТРАНШЕЙНЫЕ УСТАНОВКИ  ПРОИЗВОДСТВА ЗАО «АВА ГИДРОСИСТЕМЫ»

По технологическим возможностям гидравлические установки нашего производства можно разделить на следующие группы:

- Установки, предназначенные для замены изношенных труб методом разрушения.

- Установки универсального типа, предназначенные как для замены изношенных труб, так и для прокладки новых трубопроводов с предварительной проходкой («проколом») грунта посредством пилотного става штанг, в т.ч., с возможностью бурения грунта.

- Установки, работающие методом вдавливания в грунт прокладываемых труб.

- Многоцелевые установки, предназначенные  как для работ методом вдавливания труб в грунт, так и для прокладки новых труб и замены труб с одновременным разрушением старых труб с использованием пилотных штанг.

- Гидравлические усилители тяги.

Установки первой и второй групп развивают тяговое усилие, достаточное для одновременного безударного разрушения старой трубы и протягивания новой трубы того же или большего диаметра. Они работают с использованием набора пилотных свинчиваемых штанг. Прокладка новых труб и замена изношенного трубопровода производится по участкам, ограниченным специально отрытыми котлованами или имеющимися колодцами. В одном из котлованов (колодце, шахте) монтируется установка, в другой, приемный, подаются новые трубы. Штанги последовательно соединяются одна с другой и проталкиваются гидравлической установкой в грунт или подлежащий замене трубопровод до приемного котлована (колодца, шахты). Затем на первую штангу монтируется расширитель (при замене труб расширитель оснащается разрезающими ножами), в задней части которого крепится новая труба. Обратным  ходом  протягивается новая труба и разрезается существующий трубопровод. При этом освобождающиеся штанги отвинчиваются и складируются.

Универсальные установки второй группы отличаются от установок первой группы тем, что они обеспечивают не только тяговое, но и относительно большое толкающее усилие, достаточное для осуществления «прокола» грунта. Соответственно, эти установки оснащаются штангами, не теряющими устойчивости при сжимающем усилии. Кроме того, некоторые из универсальных установок оснащены вращателями и навигационными системами, необходимыми для управления траекторией «прокола».

Установки котлованного и колодезного типа. Установки первой и второй группы подразделяются на установки котлованного и колодезного (шахтного) типа ( рис.1).

Котлованные установки имеют относительно большие осевой габарит и массу, увеличенные хода силовых гидроцилиндров. В таких установках могут применяться более длинные пилотные штанги. Применение котлованных установок ограничено возможностью устройства котлована, достаточного по размерам для их размещения. Область применения котлованных установок - как правило, трубопроводы с небольшой глубиной залегания при наличии условий для вскрытия грунта и обустройства рабочего котлована.

Колодезные (шахтные) установки  разработаны для работы в стесненных условиях. Они значительно меньше котлованных установок. Уменьшение массо-габаритных параметров достигнуто, в частности, за счет повышения рабочего давления гидросистем установок до 40 – 50 МПа. Кроме того, эти установки конструктивно выполнены легко разбираемыми на нескольких модулей, каждый из которых может быть спущен в колодец через стандартный люк диаметром 600 мм. Такое исполнение позволяет производить работы без разрушения верхней части стандартного колодца при замене изношенных труб на новые трубы с наружным диаметром до 500 мм., т.е., объем земляных работ сведен к минимуму

При больших диаметрах труб в местах  спуска модулей новых труб обустраиваются шахты, поперечные размеры которых должны обеспечить возможность спуска труб и расширителей.

Колодезные установки не имеют ограничений по глубине, не требуют отрыва котлованов. В то же время они могут быть использованы и для работы в котлованах. Однако, из-за жестких требований к компактности колодезных установок хода применяемых в них гидроцилиндров, как правило, меньше, чем в котлованных и не превышают 350...400мм, а длина штанг – 700мм., что ведет к большему числу холостых ходов и перехватов и некоторому снижению производительности в сравнении с котлованными установками.

Установки типа АСР оснащены гидравлическими патронами, осуществляющими быстрый зажим штанг за их гладкую цилиндрическую поверхность в произвольном месте, и гидравлическими ключами, существенно облегчающими и ускоряющими операции свинчивания и развинчивания штанг, особенно в условиях стесненного рабочего пространства. Гидравлический ключ обеспечивает также возможность вращения става пилотных штанг при разжатом зажимном патроне, что необходимо  при управлении траекторией «прокола». В этом случае установка оснащается навигационной системой, аналогичной применяемым в установках ГНБ.

Силовые гидроцилиндры, патрон и ключ, смонтированные в жесткой разборной раме, образуют силовой блок установок типа АСР (рис.2).

При монтаже в колодце или котловане силовой блок опирается штоками гидроцилиндров на переднюю и заднюю опорные плиты, передающие полезную нагрузку на стенки котлована или колодца. Конструктивно опорные плиты выполняются плоскими или радиусными (в соответствии с внутренним радиусом колодца). Управление силовыми гидроцилиндрами, патроном и ключом выполняется блоком управления, установленным непосредственно на силовом блоке.

Наличие значительного толкающего усилия дает возможность, в ряде случаев, применять универсальные установки для работы методом вдавливания трубы в грунт. Однако, для таких работ, в основном, используют установки третьей группы, для которых рабочим является толкающее усилие, а тяговое служит только для холостого обратного хода.

Многоцелевая установка АСТ-250

В настоящее время существует большое количество машин для различных видов работ бестраншейным методом. Постоянные исследования и улучшения проводимые нашей компанией дают результат в появлении новых функций и возможностей у наших машин для бестраншейной прокладки. Предприятие не останавливается на достигнутом, совершенствуя уже разработанные установки и работая над созданием новых. Ниже представлены последние разработки «АВА Гидросистемы».

Многоцелевая установка АСТ-250, относящаяся к четвертой группе, представлена на рис.3.С ее помощью можно как задавливать трубы с извлечением грунта шнеком или бесшнековым способом, так и протягивать их с помощью штанг с одновременным разрушением изношенной трубы. Конструкция установки обеспечивает возможность быстрой переналадки под конкретные задачи, предусмотренные проектом прокладки или замены труб.

Установка ЛГИ-200.Опыт внедрения бестраншейных технологий показывает наличие схожих проблем, часто возникающих при проходке трубопроводных трасс как методом ГНБ, так и способом силового протягивания (продавливания) труб. В первом случае в процессе прокладки нередко требуется на коротком участке трассы многократно увеличить тяговое усилие.

Примерами такого технического решения является разработанная и изготовленная тяговая установка ЛГИ-200 - усилитель тяги (пятая группа), представленная на рис.4. Она предназначена для создания основного тягового усилия на буровых штангах при совместной работе с установкой ГНБ. При этом установка ГНБ обеспечивает, главным образом, вращение штанг, расположенных внутри узла зажима установки ЛГИ-200. Применение установки ЛГИ-200 значительно расширяет технологические возможности установок ГНБ, например, позволяет выполнять работы по прокладке труб большего диаметра более легкими установками. Тем самым достигается существенный экономический эффект при выполнении работ.

Установка АСРТ-60.Во втором случае при продавливании пилотного става штанг или труб часто невозможно преодолеть твердое препятствие, например, в виде валуна или бетона. Один из путей решения этих проблем - совмещение в одной установке обеих технологий проходки.  Примером такого технического решения является разработанная и изготовленная установка АСРТ-60 (рис.5).

Как и другие установки типа АСР, она при малых габаритах развивает большие тяговое и толкающее усилия (до 600 кН) и отличается наличием съемной бурильной головки, устанавливаемой при обнаружении препятствий вместо легкосъемных узлов (зажимного патрона и ключа), используемых при силовом продавливании.

Установка АСР-20. В 2009 году на предприятии разработана и запущена в производство новая установка АСР-20 (рис.6). Отличие  этой установки от других установок типа АСР в том, что в ней предусмотрен вращатель новой конструкции. С его помощью установка АСР-20 имеет возможность выполнять как санацию трубопроводов с разрушением изношенных труб, так и проколы с одновременным вращением штанг и, таким образом, может выполнять бурение в грунте.

Длительная практика использования машин типа АСР и АСТ показала их гарантированную безопасность для рабочих. Мы проводим тщательную работу с нашими заказчиками и клиентами. Действительно, большинство из нашего опыта в бестраншейных технологиях было получено при непосредственной ежедневной работы с заказчиками.

Мы прикладываем большие усилия для создания новых, более совершенных и наносящих наименьший вред окружающей среде установок и технологий.

Если ни одна из представленных установок не удовлетворяет Вашим требованиям, свяжитесь с нашими специалистами. Мы разработаем установку специально для Вас!